8 (800) 555-26-48         info@tiaramed.ru

Приложение №1. Технические характеристики аппарата

| Название | ИВЛ Sirio S2/T (комплектация RMN) |
| --- | --- |
| Производитель | SIARE ENGINEERING INTERNATIONAL GROUP s.r.l. (Италия) |
| Описание | Линейка аппаратов ИВЛ Sirio S2/T RMN включает в себя технологии, сочетающие стабильность, простоту использования и ноу-хау с исключительной мобильностью для поддержки вентиляции у пациентов весом от 3 кг в отделениях неотложной помощи и на транспорте. Аппарат ИВЛ S2/T RMN, компактный и легкий, предназначен для работы в тяжелых условиях благодаря внешней оболочке из АБС-пластика и монолитной конструкции, способной выдержать самые тяжелые ситуации. |
| Назначение | Аппарат искусственной вентиляции легких Sirio S2/T предназначен для обеспечения искусственной вентиляции легких при постоянном или прерывистом положительном давлении для лечения пациентов, нуждающихся в искусственной вентиляции легких |
| Режимы вентиляции | Объемный IPPV - время IPPV циклично с ПОДДЕРЖКОЙ ДАВЛЕНИЕМ |
| Мониторируемые параметры | - Частота дыхания (RATE) - Объем выдоха (VT) - Минутный объем (VM) - Мгновенное давление в дыхательных путях и пиковое давление в дыхательных путях (PAW) - Среднее давление (MAP) - Давление в конце выдоха (PEEP) |
| Пользовательский интерфейс | - Электронный цифровой бронхоманометр - Отображение параметров дыхания - Индикатор уровня заряда батареи - Индикатор внешнего источника питания - Светодиодные и акустические сигналы тревоги - Кнопки управления |
| Параметры вентиляции: | - Автоматическая компенсация атмосферного давления по измеренному давлению: имеется (макс. 5000 мт) - Режимы вентиляции AUT + AST / PSV + APNOEA BACK UP / PEEP / CPAP - Дыхательный объем от 15 до 3000 мл. - Минутный объем от 1 до 16 л/мин - Частота дыхания от 5 до 70 в минуту - PEEP/CPAP регулируется от 0 до 20 смH2O - Предел давления регулируется от 0 до 50 смH2O - Ротаметр регулируется 50% O2 или 100% O2 (21% O2 при подаче медицинского сжатого воздуха) |
| Типы тревог | - Уровень заряда батареи - Низкое и высокое давление в дыхательных путях - Апноэ - Подача газа - Сбой электропитания |
| Габариты (размеры) см: | 31х19х18 |
| Вес | 3,7 кг |
| Подключение к электроснабжению: | - Подключение к сети 12В постоянного тока; 220/240 В, 50-60 Гц |
| Время работы от батареи: | - 3 ч - в средних условиях (обычное использование) |
| Подача газа: | - Кислород и сжатый медицинский воздух: давление газа должно составлять от 280 до 600 кПа (2,8 - 6 бар) - Максимальный поток, требуемый аппаратом: 50 л/мин |
| Электромагнитная совместимость (ЭМС) | Соответствуют требованиям стандарта EN 60601-1-2 и последующим обновлениям |
| Нормы | EN 60601-1:2006/A1:2013; EN 60601-1-2:2015; IEC 60601-1- 6: 2013; EN 60601-1-8:2007 / A11:2017; EN 62304:2006/AC:2008; EN 794-3:1998+A2:2009; DIR. 2011/65/CE; D.Lgs 49/2014 ;EN ISO 14971:2012. |
| Гарантийный срок: | 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию |
| Срок службы: | 10 лет |

Приложение №2. Комплектация на один аппарат

Комплектация аппарата является стандартной для указанного типа и может быть изменена заводом изготовителем в одностороннем порядке.

| Наименование | Кол-во |
| --- | --- |
| SIRIO S2/T портативный аппарат ИВЛ для МРТ | 1 |
| Контур пациента с клапаном выдоха | 1 |
| Адаптер 100-240В переменного тока/12 В постоянного тока | 1 |
| Автомобильный кабель электропитания 12 В постоянного тока | 1 |
| Датчик потока | 1 |
| Амагнитный баллон для О2 | 1 |